硬件设计规范

目录

1	前言	4

1.1	关于本文档	4

1.2	名词解释	4

1.3	版本说明	4

1.4	相关文档	4

2	库	5

2.1	库的管理	5

2.1.1	库的制作	5

2.1.2	库的维护	5

2.2	原理图库	5

2.2.1	Package制作	5

2.2.2	Symbol制作	6

2.2.3	partion制作	6

2.2.4	库的使用	7

2.3	PCB库	8

3	原理图设计	8

3.1	设计前文档	8

3.1.1	设计资料准备	8

3.1.2	总体设计编写	8

3.1.3	设计疑问确认	9

3.2	设计规范	9

3.3	设计检查	10

4	PCB设计	10

4.1	设计规范	10

4.2	设计检查	10

5	模块化设计	10

5.1	模块化设计选择	10

5.2	原理图模块化设计	10

5.3	pcb模块化设计	11

5.4	模块化设计的一些问题	11

6	skill设计	11

7	生产文件	11

8	调试	12

9	测试	12

10	经验分享	12

1	前言

1.1	关于本文档

本文档作为硬件工程师日常设计参考手册，旨在做到让硬件部设计出的设计是统一的，相互之间可借鉴的，尽量减少工程师因为个人差异导致的设计问题。另外也作为硬件工程师入职的一个基本培训。

本文档不讲解基本的软件使用，不讲解基本的电路原理，主要是就统一化，规范化做出一些强制性的约束。

1.2	名词解释

1.3	版本说明

| 日期 | 版本号 | 描述 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019-1-17 | V1.0 | 增加库统一标准，库的使用，原理图设计的一些约束，PCB设计的一些约束，模块化的使用及推广，skill的使用及规范。增加项目总体设计要求，项目原理掌握要求。 | Bacon |

1.4	相关文档

《PCB元件库制作标准.docx》

《XXX硬件总体设计.docx》

《设计检查加减分细则.docx》

《PCB板前检查表.docx》

《skill使用讲解.docx》

《硬件板卡调试记录.docx》

《项目测试规范.docx》

2	库

2.1	库的管理

2.1.1	库的制作

库的制作采用指定人员进行，目前bacon为第一设计人，xxx为第二设计人，当第一设计人在时，所有库的设计均由第一设计人完成。当第一设计人因为某些特殊原因不能履职，由第二设计人设计，检查由第一设计人和第二设计人交替检查。

新项目均使用新的库完成设计。格式采用HDL格式。

2.1.2	库的维护

库的维护同库的制作，默认采用第一设计人全权负责，第一设计人不在时第二设计人全权负责，尽量减少因为库造成多人的时间占用，第一设计人每半个月更新一次库给第二设计人。

工程师在使用库时发现库不方便画图或者某些信息有误（包括元器件本身描述有误或者和K3描述有误等），需及时发送邮件给第一设计人并抄送第二设计人，及时更新库。

库的管理不采用联网模式。原理图库放在hdl_lib文件夹下,模块化的库放在module文件夹下。

2.2	原理图库

2.2.1	Package制作

Package的管脚类型尽量按照参考设计，如果多个Package不能实现相同时，均采用BIDIR。

位号前缀采用如下命名规则，class分类除了IC选择IC，其他均选择DISCRETE

| 电阻 | R |
| --- | --- |
| 电容 | C |
| 电感 | L |
| 有源晶振，无源晶振 | OSC |
| 变压器，网络变压器 | ET |
| 电解电容 | CE |
| 集成电路 | IC |
| 二极管 | D |
| 三极管，mos管 | Q |
| 磁珠 | FB |
| 开关 | K |
| 接插件 | XS |

2.2.2	Symbol制作

Symbol的宽度采用6.10,24三种规格，其他小器件或不规则器件暂不做强制要求。逐步规范。

要考虑图纸设计的方便性，不同方向的Symbol均需设计。

阻容等小器件Value值在右上或者左上。IC器件的管脚只左右分布。

对IC类，参考下方选择，X的值为宽度*25，Y的下方绝对值比上方大30，Value的Y值为高度*25+(偶数20，奇数25)

左上的管脚到上面、左下的管脚到下面均占2个格点，管脚之间的格点最小为2个，其他为2 的倍数。

格点采用默认如下

Symbol的管脚排布尽量按照功能来排，美观，方便连线；对于差分对，上P下N；对于端口，一般从上到下；所有引脚均使用短引脚。

2.2.3	partion制作

Partion制作包含如下7项。

所以内容均采用大写

BOM_SEQ的规则参考如下。对于没有标准封装的器件，比如IC等，第3-4位使用00。

比如一个0402的贴片电阻，它的BOM_SEQ表示就为AB01(A表示贴片，B表示电阻，01表示0402封装)

|  | 第1位 |
| --- | --- |
| 贴片 | A |
| 插件 | B |
| 定位孔/过孔/测试点/金手指 | C |

|  | 第2位 |
| --- | --- |
| 电容 | A |
| 电阻 | B |
| 集成电路 | C |
| 晶体/晶振 | D |
| 二极管 | E |
| 三极管/MOS管 | F |
| 网络变压器/其他变压器 | G |
| 磁珠 | H |
| 电感 | I |
| LED灯 | J |
| 插针/插座 | K |
| RJ11 | L |
| RJ45 | M |
| BOM不出 | N |

| 第3-4位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0X |
| 0201 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 1808 | 1812 | 2010 | 2512 | 非常规封装 |
| 0201 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 1808 | 1812 | 2010 | 2512 | 非常规封装 |

Part Rows的名字采用型号名，保证不和其他的重复。

阻容等为值、封装、精度、电压值

特殊不好描述的可以用简单描述加编码来区分

2.2.4	库的使用

库现在的风格是元件的属性无法修改，所以要修改值需要替换或者重新调用文件，库调用后会出现一些无关信息，可以先隐藏后再粘贴，复制等操作。库使用时不允许镜像翻转等操作，库里面会做到可选，value值和位号不要移动，要移动只移动整个器件，保持设计的统一性，二极管单向双向要注意。

库使用过程中画图不方便或者其他问题，及时反馈，改善我们的库做到最适合设计。

出bom时如果发现有信息和K3对不上也要及时反馈。

库的位置放在每个项目下

2.3	PCB库

PCB库标准封装的均采用LP Wizard10.5命名。

非标准库采用近似上面的pad命名规范，库的名字采用公司内部标准。

对于外来的，必须要又不想引入的可能只使用一次的，不纳入公司项目库。

库的单位除了过孔，其他均采用毫米模式下命名。

3	原理图设计

3.1	设计前文档

3.1.1	设计资料准备

设计资料准备目的是让工程师拿到设计需要资料，经过充分浏览、评估，提早发现项目的疑问、难点、风险等。

资料一般包括设计要求，参考设计，规格书，一些设计指导等，根据不同项目工程师自己合理评估，一旦评估资料完整，主要设计的资料后期不得随意要求再提供或者技术支持，养成对自己做的决定负责的好习惯。

资料有疑问或者理解有疑问可以及时沟通，不可猜测得出结论。

3.1.2	总体设计编写

总体设计模式参考《XXX硬件总体设计》

总体设计编写的目的是为了让工程师将设计资料大概设计为框图，保证工程师对整个项目理解。总体设计尽可能详细。做到总体设计写完，脑海中已有设计的雏形。

下表中的内容总体设计必须包括。

| 关键电路 | 关键接口 | GPIO分配 | 电源选型 | 风险难点 | 主芯片选型 | 框图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.1.3	设计疑问确认

总体设计完成，工程师需和所在线长就有疑问的所有问题达成一致，提出可能的风险点。软件有疑问也需及时告知工程师。

3.2	设计规范

原理图工具采用HDL。

图纸大小均采用size C，采用模块化设计，第一页主图不作要求。

设计的字体大小颜色均采用默认，方便统一。

格点设置为如下。

网络名要对齐，net长短要一致，按照如上格点设置，网络名左边为7.5格点。

所有的命名不相互重叠，至少保证重要的不重叠，不影响他人检查。

Port需要准确反映信号的输入输出，且要求对齐，同层设计时，不需要加port

同一网络名跨多页时要依据充分，不能随意，造成同一网络名存在多页，造成检查难度。

NC统一采用bom_ignore属性

网络命名不采用全局命名的方式，如下

电源和地均采用hdl_lib里面的电源和地，不用signal来做。

3.3	设计检查

以后逐步设计模块化，尽可能减小每人的工作量。

检查的结果作为考核的一部分，多检查出的错误加分，如果严重的明显的错误没检查出来扣分。加分10分为上限，减分5分为上限。具体加减分细则参考《设计检查加减分细则》

检查需要提供check列表，并保存，逐步规范化我们的检查流程。

4	PCB设计

4.1	设计规范

4.1.1 PCB单位

采用mil为单位，精度保留小数点后1位

4.1.2 网表

采用指定的库，禁止使用其他库，如特殊原因需提出申请。

4.1.3 布局

初步的布局在0.5-1天，主芯片结构件的位置大概确定。整个信号流程，电源电流走向清楚。复杂布局允许时间延长，布局完成后召开评审会，评审会通过后开始layout。

4.1.4 丝印

丝印字体在能放下的情况下统一采用如下标准。丝印的排列方式统一为表层水平时字母在左，垂直时字母在上。底层丝印在flip design之后同此规则。

4.1.5 反标注

反标注设置如下。

4.1.6 倒角

在没要求的情况下使用80mil倒角，结构有要求时采用结构要求。

4.1.7 dxf图纸

采用mm为单位。

4.1.8 差分对命名

统一命名为diff_线宽_线距。线距指的是如下位置。

4.1.9 坐标原点

以（0，0）为PCB左下角原点。既PCB的左边和下边的边均刚好处于Y轴和X轴。

4.1.10 绕线规则

默认采用3X原则，如果PCB尺寸不允许需提出讨论。

4.2	设计检查

参考《PCB板前检查表.docx》

5	模块化设计

5.1	模块化设计选择

设计中，如果一个芯片或者模块被多次使用，建议采用模块化设计。

如果一个方案不是一次性设计，可以采用模块化设计

电源或者一些常见的电路建议采用模块化设计，避免重复工作量。

项目较复杂，多人合作完成，建议采用模块化设计。

模块化设计不宜过于复杂，也不宜过于零碎，这个需工程师合理评估。

模块化设计的原理图和PCB对应，不同模块之间在合图之前相对独立；合成之后PCB partion不好分割。所以工程师需要合理评估。

5.2	原理图模块化设计

原理图模块化设计前面设计和一般设计一致。

原理图和PCB设计完成，检查无误后，原理图和PCB互导均正常。

在生产网表的界面，选择advance，选择subdesign选项。

在generate subdesign下选择add，产生一个和项目名一样的子图设计。

单击确定，然后产生网表，并将生成的网表导入PCB中。

将原理图打包位package

5.3	pcb模块化设计

将原理图经过子图处理的网表导入PCB中。

正常情况此时PCB不应该有变化（不会飞器件和飞线）。

选择生成模块

保存文件格式位mdd格式，名字和项目名保持一致。

选中需要的部分生成所需模块。

将   项目名/worklib/下面的整个文件拷贝出来，这就是我们需要的模块。

5.4	模块化设计的一些问题

6	skill设计

利用skill语言做一些我们重复性工作的事情。节省我们的工作量。

详见《skill使用讲解.docx》

7	生产文件

7.1 制板gerber文件

各层的命名参考下图（下图为4层板，大于4层板时，top层和bot层以及其他非铜层参考下图）

7.1.1 drill层

生产的gerber文件，为避免不同厂家看转孔的问题，增加drill层gerber。

DRILL层包含如下（MANUFACTURING/NCLEGEND-1-4最后一个4是指4层板，如果不是4层板，这里就不是4）

7.1.2 铜层

各铜层包含VIA CLASS、PIN、ETCH、BOARD GEOMETRY

7.1.3 丝印层

丝印层包含如下（注意除outline以外，这里是指top层，如果是bot层，则是相应的底层丝印）

7.1.4 阻焊层

阻焊层（阻焊层的意思就是哪里开窗，不上绿油，注意除outline以外，这里是指top层，如果是bot层，则是相应的底层阻焊）

7.1.5 钢网层

钢网层（钢网层就是开钢网刷锡膏的层，针对贴片元件或一些需要上锡位置，注意除outline以外，这里是指top层，如果是bot层，则是相应的底层钢网层）

7.1.6 钻孔文件

除以上geber外，还需生成钻孔文件NC_Drill，NC_Route（NC_Route是指不规则钻孔，如果PCB无不规则钻孔，生成后是找不到此文件的）两个文件，如下图。

7.2 焊接文件

7.2.1 bom

默认生成的格式如下，然后单击Customize进行设置

位号选择each，如下图

设置我们需要的属性，按照如下顺序。

生成bom表。生成的文件在文件夹worklib\项目名\bom文件夹下，为BOM.rpt。

新建excel文件，用excel打开BOM.rpt。

整理bom参考《自动换行处理工具.docx》

Bom里面的1%，5%用替换方式改为±1%，±5%。

7.2.2 钢网文件

采用整个gerber作为钢网文件。如遇拼版，要求制板厂将拼版后的gerber发回芯德，作为钢网文件

7.2.3 装配图

丝印层加上PIN作为装配层，采用黑白打印。采用虚拟打印机。打印底层的装配层时，需勾上mirror。

7.2.4 坐标文件

坐标文件需选择器件中心。

7.3 文件命名放置规范

完整的生产文件夹名字包含项目名_版本号+生产文件_日期

下面包含制板和焊接两个文件夹

焊接文件夹下包含如下4个文件

制板文件包含gerber文件和制板说明。

8	调试

调试须有调试记录，调试完成后提交调试记录。

参考《硬件板卡调试记录》

9	测试

参考《项目测试规范.docx》

10	经验分享

新芯片的使用讲解。

新的方法，问题分享。

总结设计的一些经验教训分享。

提交整个项目开发的实际进度表，与计划进度的差异，总结与改善。